| 第十届中国大学生工程实践创新能力大赛 | 作品设计方案 Structure Design Scheme | 共 页 | 第 1 页 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 赛 项 | 智能救援赛项 |
| 第一幅照片（机械设计图小车正面） 5 | 1、设计思路（控制与算法） 本车采用“传感器主定位、视觉辅助、分层控制”的方案。STM32F407采集编码器、BMI088、双ToF和HMC5883L，执行轮速PI、舵机动作与失联停车；ESP32-S3分别透传图像和运动数据；笔记本完成多传感器EKF、目标识别、障碍栅格、A*规划、纯追踪和任务状态机。编码器与陀螺仪连续推算位姿，双ToF依据已知墙面修正位置，HMC5883L仅以低权重辅助航向，固定边界和墙角的视觉观测用于低频校正。系统按“搜索—前往目标—收集确认—返回安全区—投放确认”闭环运行；数据过期、位姿无效或路径不可达时停车并重新规划。 |  |  |
|  | 2、小车底盘路径规划、定位及速度控制方案 底盘采用两轮差速结构。笔记本在3 m×3 m场地上建立50 mm栅格地图，对危险目标、对手机器人及未知障碍按车体外廓和安全余量膨胀，使用8邻域A*搜索并禁止斜穿障碍角。纯追踪根据路径输出线速度和角速度：航向误差较大时先原地转向，弯道、障碍附近及目标接近阶段主动降速，再按实测轮距换算左右轮目标速度。定位由编码器和BMI088高频预测，双ToF在确认命中已知墙面时提供主要位置约束，HMC5883L经整车标定后仅提供低频航向辅助，视觉只使用固定边界、墙角和安全区作低频校正。笔记本端EKF状态包含x、y、θ、速度和陀螺零偏；STM32端采用双轮PI、加速度与占空比限幅，并在命令租约到期、传感器异常或急停触发时将轮速归零。 |  |  |
| 第二幅照片（机械设计图小车侧面） |  |  |  |
|  | 3、转运结构的控制方案 转运机构采用前端导向收集口、车内暂存空间和MG90S舵机驱动挡板。小车先规划至目标前方的预接触位置，再利用视觉相对位置完成末端对准，以低速直行将目标导入收集口；车体停止后关闭挡板，防止转运过程中目标滑出。到达指定安全区后，小车停车并打开挡板，配合短距离低速前进或后退完成投放和退出。底盘运动与舵机动作采用互锁状态机，转向或高速运动时禁止开闭挡板；每个动作均设置超时和失败回退，只有收到收集或投放确认后才更新任务进度。任务规则中首趟单独转运一个普通物资，之后普通物资与核心物资每趟合计不超过三个，伤员单独转运；危险目标和对手机器人只作为障碍，不进入收集流程。 |  |  |
| 第十届中国大学生工程实践创新能力大赛 | 作品设计方案 Structure Design Scheme | 共 页 | 第 2 页 |
| 4、硬件选型方案分析（为什么要选这个方案并列清单总额） 控制核心选用STM32F407VET6，其定时器、UART和I²C资源可覆盖双轮编码器、双ToF、BMI088、磁力计、PWM和舵机，并保证实时闭环；OpenMV H7 Plus负责采图及可选轻量预处理，ESP32-S3利用Wi-Fi、双串口和PSRAM完成图像及控制数据转发，笔记本承担计算量较大的识别、融合与规划。带霍尔编码器减速电机便于轮速闭环，85 mm轮兼顾通过性与分辨率；双ToF提供墙距和近障约束，BMI088提供高频角速度，HMC5883L只作低权重航向辅助。TB6612用于低速样机验证，带载前必须实测电机峰值电流，余量不足时更换更高电流驱动。清单：3S锂电池12V 150×1=150元，编码器电机142×2=284元，85 mm轮及联轴器98×2=196元，MG90S舵机14×3=42元，ToF 3.2×2=6.40元；MG513X电机×2、TB6612×1、STM32×1、OpenMV×1、BMI088×1、ESP32-S3×1、电源模块×1、铜柱及3D打印件按已有或自制计0元。按明细重算总额为678.40元；HMC5883L未列入材料表，需补录后更新总额。 |  |  |  |
| 5、小车避障控制决策方案说明 系统采用“立即停车—减速绕行—全局重规划”三级决策。前向ToF进入紧急距离时直接输出零速；进入预警距离时降低线速度并限制转向角速度。侧向ToF、视觉检测到的危险目标、对手机器人和未知物体写入临时障碍层，并按车体尺寸和制动余量膨胀。当前路径被占用时先停车，再在更新后的栅格地图上重新执行A*；连续规划失败时保持停车，仅在边界和后方空间确认安全后执行短距离退让或原地转向。测距无效、视觉过期、定位协方差过大或通信中断时采用保守降级，不使用不可信观测驱动车辆。 |  |  |  |
| 6、小车视觉方案分析 OpenMV H7 Plus固定视角采集JPEG图像，经UART发送至ESP32-S3，再通过Wi-Fi/TCP传给笔记本。OpenMV可试运行颜色区域、边线、角点、图像质量检查或ROI裁剪；只有在帧率、内存、丢帧和误检测试通过后才启用，否则仅负责稳定采图。笔记本使用轻量YOLO识别普通物资、核心物资、伤员、危险目标和对手机器人，并用OpenCV完成畸变校正、地面单应投影和固定场地特征提取。检测框底边中心转换为机器人坐标，再结合融合位姿得到场地坐标。视觉只辅助定位和末端对准，可移动目标不作为定位地标；帧序号、采集时间戳、CRC和应答机制用于丢弃损坏或过期图像。 |  |  |  |
| 7、参赛人员具体分工（字体，宋体，五号，行距为固定值20磅，阅后删除） |  |  |  |
| 8、关键技术及创新点 （1）采用“编码器和惯性连续预测、双ToF墙距主约束、磁航向与固定视觉特征辅助校正”的多源定位结构，并用有效标志、磁场模长和创新量门控异常观测。（2）将实时安全控制与高层算法分层：STM32负责确定周期的采样、轮速闭环和停车保护，笔记本负责EKF、语义识别、地图和规划，ESP32只做双通道网关，降低单节点负担。（3）图像链路和运动链路相互独立，使用帧序号、CRC、时间戳、命令序号和租约看门狗，避免旧图积压、重复命令和失联后继续运动。（4）把比赛转运规则直接写入任务状态机，以收集和投放确认作为进度条件，防止“到达坐标即判成功”。（5）OpenMV轻量处理采用可测量的启用门槛，可在算力、带宽和识别稳定性之间按实测结果分配任务。（6）定位失效、路径阻塞和传感器降级均有明确停车、重规划与主动重定位接口，便于逐步扩展而不破坏基础安全链。 |  |  |  |
| 9、软件及算法优化 软件按采样、通信、融合、规划和执行划分不同频率任务。STM32以固定周期读取编码器和惯性数据并执行轮速PI；ToF、磁力计和视觉按各自有效频率异步更新，笔记本依据测量时间戳对齐数据，避免用接收时刻代替采集时刻。EKF根据速度、转弯状态和传感器质量调整观测权重，对超量程、跳变、磁干扰和墙面关联不明确的数据直接拒绝。地图分为静态层与每周期重建的临时障碍层，A*复用固定栅格，仅在目标或障碍变化时重规划；纯追踪使用动态前视距离、拐点限速和左右轮共同限幅，轮速PI加入积分限幅与输出斜率限制。视觉端优先处理最新帧，使用ROI、分辨率和JPEG质量调节降低带宽与推理延迟，并以逐类准确率、召回率、端到端时延和连续帧稳定性作为上线指标。通信采用环形缓冲、分片解码、CRC、防重放序号和超时租约；离线仿真与日志回放用于复现丢帧、动态障碍和急停场景，实车参数通过轮距、编码器、相机、ToF和磁力计标定后统一配置。 |  |  |  |

| 装配图（三维图：分解底盘+转运机构+视觉机构） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小车装配图（三维图） | 比 例 |  |
|  | 第十届中国大学生工程实践创新能力竞赛 | 共 页 | 第 2 页 |